FS-01 - Disparador da Câmera
Documentação técnica, instalação e manutenção

# 1. Objetivo

O aplicativo monitora o pedal USB FS-01/LinTx pela interface HID proprietária. Ao detectar o pacote de acionamento do pedal, envia uma pulsação da tecla Espaço ao Windows. A interface gráfica mostra conexão, produto, serial, último acionamento, contador e log.

# 2. Identificação confirmada do dispositivo

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Fabricante HID | LinTx |
| Produto | LinTx HID Device / LinTx Keyboard |
| VID | 0x8088 |
| PID | 0x0015 |
| Interface monitorada | Usage Page 0xFF00 |
| Pacote de acionamento | 66 CC 03 00 01 |
| Interfaces adicionais | Usage 0x000C:0x0001 e Keyboard 0x0001:0x0006 |
| Tecla gerada | Espaço (VK_SPACE = 0x20) |
| Debounce | 0,30 segundo |

# 3. Arquivos do projeto

FS01_Camera.py - aplicativo principal com interface Tkinter.

requirements.txt - dependências Python.

instalar_dependencias.bat - instalação automática das dependências.

gerar_exe.bat - geração do executável Windows com PyInstaller.

# 4. Requisitos

Windows 10/11; Python 3.11 ou superior recomendado; pedal FS-01 reconhecido pelo Windows; biblioteca hidapi. Tkinter e ctypes fazem parte da instalação padrão do Python no Windows.

Dependências pip:

hidapi>=0.14.0
pyinstaller>=6.0

# 5. Instalação em outra máquina

Instale Python 3.11+ para Windows e marque a opção Add Python to PATH.

Copie os quatro arquivos do projeto para uma mesma pasta.

Execute instalar_dependencias.bat.

Conecte o FS-01 e execute: python FS01_Camera.py.

Para distribuir sem exigir Python, execute gerar_exe.bat e copie dist\FS01_Camera.exe para a outra máquina.

# 6. Como o programa funciona

Uma thread separada procura VID 8088 / PID 0015 e seleciona a coleção HID com Usage Page FF00. A leitura é não bloqueante. Quando os cinco primeiros bytes são 66 CC 03 00 01, o programa aplica debounce e chama a API do Windows para pressionar e soltar Espaço. A interface gráfica permanece responsiva porque a leitura HID não ocorre na thread do Tkinter.

# 7. Parâmetros para manutenção

As principais constantes ficam no início de FS01_Camera.py: VID, PID, USAGE_PAGE, PACOTE_PEDAL, INTERVALO_MINIMO e TEMPO_RECONEXAO. Se outro pedal for utilizado, primeiro descubra VID/PID, Usage Page e o pacote gerado, e então altere somente esses valores.

# 8. Comportamento da tecla Espaço

A versão atual usa ctypes e a API user32 do Windows, portanto não depende de pyautogui. O cursor do mouse fica livre. Importante: a tecla Espaço é enviada para a janela que estiver ativa. Se a Câmera estiver em segundo plano, outro aplicativo poderá receber a tecla. Uma evolução futura é endereçar especificamente a janela/processo da Câmera ou integrar diretamente com uma API de captura.

# 9. Diagnóstico

FS-01 não encontrado: verificar USB, Gerenciador de Dispositivos e se VID/PID continuam 8088/0015.

Conecta mas não dispara: observar o log e confirmar se o pacote continua 66 CC 03 00 01.

Dispara duas vezes: aumentar INTERVALO_MINIMO, por exemplo para 0.50.

Espaço vai para outro programa: manter a Câmera ativa ou implementar direcionamento específico da janela.

Erro ao abrir HID: fechar outros utilitários que possam manter a interface proprietária aberta e testar novamente.

# 10. Geração do executável

O script gerar_exe.bat usa PyInstaller em modo --onefile e --windowed. O resultado esperado é dist\FS01_Camera.exe. Teste o EXE na máquina de desenvolvimento antes de copiar. Em outra máquina Windows, o executável normalmente dispensa a instalação do Python.

# 11. Melhorias futuras sugeridas

Executar minimizado na bandeja do sistema.

Iniciar automaticamente com o Windows.

Selecionar a ação do pedal pela interface (Espaço, Enter, F-teclas etc.).

Direcionar o disparo especificamente para a Câmera sem depender do foco.

Salvar configurações em arquivo JSON.

Adicionar ícone e instalador do Windows.

# 12. Observação de segurança/manutenção

Não altere VID/PID ou o pacote sem registrar o valor anterior. A interface FF00 é proprietária da LinTx; este projeto apenas lê os relatórios observados e não grava firmware nem reconfigura internamente o pedal.