# FS-01 - Disparador da Câmera

Documentação técnica, instalação, operação e manutenção

Versão atualizada do projeto com interface Tkinter, monitoramento HID, execução em segundo plano pela bandeja do Windows, inicialização automática pelo instalador e empacotamento com PyInstaller.

# 1. Objetivo

O aplicativo monitora o pedal USB FS-01/LinTx pela interface HID proprietária. Ao detectar o pacote de acionamento, envia uma pulsação da tecla Espaço ao Windows. A interface gráfica exibe estado da conexão, produto, serial, último acionamento, contador e log. Na versão atual, o aplicativo também pode permanecer oculto na bandeja do sistema enquanto continua monitorando o pedal.

# 2. Identificação confirmada do dispositivo

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Fabricante HID | LinTx |
| Produto | LinTx HID Device / LinTx Keyboard |
| VID | 0x8088 |
| PID | 0x0015 |
| Interface monitorada | Usage Page 0xFF00 |
| Pacote de acionamento | 66 CC 03 00 01 |
| Interfaces adicionais | Usage 0x000C:0x0001 e Keyboard 0x0001:0x0006 |
| Tecla gerada | Espaço (VK_SPACE = 0x20) |
| Debounce | 0,30 segundo |
| Reconexão | Tentativa automática a cada 2 segundos |

# 3. Estrutura atual do projeto

C:\Codigos\Acionamento_Pedal\
├── index.py
├── requirements.txt
├── logoFlash.png
├── logoProgramacaoDiaria.png
└── Documentação\
    ├── logoSistema.ico
    ├── gerar_exe_interface.bat
    ├── FS01_Camera.iss
    ├── dist\
    │   └── FS01_Camera.exe
    └── build\

O arquivo principal atualmente utilizado é index.py. As imagens são carregadas também quando o programa é empacotado pelo PyInstaller, usando sys._MEIPASS para localizar os recursos internos.

# 4. Requisitos e dependências

Windows 10 ou Windows 11.

Python 3.11 ou superior recomendado para desenvolvimento.

Pedal FS-01 reconhecido pelo Windows.

Tkinter e ctypes, normalmente incluídos na instalação padrão do Python para Windows.

requirements.txt atual:

hidapi>=0.14.0
Pillow>=10.0.0
pyinstaller>=6.0
pystray

Instalação:

python -m pip install -r requirements.txt

# 5. Execução durante o desenvolvimento

Antes de gerar o executável, valide a sintaxe:

python -m py_compile index.py

Depois execute:

python index.py

Na versão atual, o programa inicia oculto. O ícone deve aparecer na bandeja do Windows e o monitoramento do pedal começa automaticamente.

# 6. Funcionamento interno

Uma thread separada procura VID 8088 / PID 0015 e seleciona a coleção HID com Usage Page FF00. A leitura é não bloqueante. Quando os cinco primeiros bytes são 66 CC 03 00 01, o programa aplica o debounce e chama a API user32 do Windows para pressionar e soltar Espaço. A comunicação HID não é executada na thread principal do Tkinter, preservando a responsividade da interface.

Os eventos do monitoramento são enviados para uma fila e processados periodicamente pela interface, permitindo atualizar status, contador e log sem manipular diretamente os widgets a partir da thread HID.

# 7. Bandeja do sistema

O programa inicia escondido com a janela principal retirada da tela.

O monitoramento HID continua ativo em segundo plano.

Duplo clique no ícone da bandeja abre o painel.

Clicar no X da janela apenas esconde o painel; não encerra o monitoramento.

Botão direito no ícone da bandeja e Sair encerra o monitoramento e fecha o aplicativo.

O ícone principal é logoSistema.ico; se ele não puder ser carregado, o programa tenta usar a logo da Flash Informática como alternativa.

# 8. Comportamento da tecla Espaço

A versão atual usa ctypes e a API user32 do Windows, sem depender de pyautogui. A tecla Espaço é enviada para a janela que estiver ativa. Portanto, se o aplicativo Câmera estiver em segundo plano, outro programa poderá receber a tecla.

# 9. Parâmetros para manutenção

As principais constantes continuam no início do código: VID, PID, USAGE_PAGE, PACOTE_PEDAL, INTERVALO_MINIMO e TEMPO_RECONEXAO. Se outro pedal for utilizado, primeiro identifique VID/PID, Usage Page e o pacote de acionamento antes de alterar esses valores.

# 10. Diagnóstico

FS-01 não encontrado: verificar USB, Gerenciador de Dispositivos e confirmar VID/PID 8088/0015.

Conecta mas não dispara: observar o log e confirmar o pacote 66 CC 03 00 01.

Dispara duas vezes: aumentar INTERVALO_MINIMO, por exemplo para 0.50.

Espaço vai para outro programa: manter a Câmera ativa ou futuramente implementar direcionamento específico da janela.

Erro ao abrir HID: fechar outros utilitários que possam manter a interface proprietária aberta.

Ícone da bandeja não aparece: confirmar a instalação de pystray e Pillow e verificar logoSistema.ico.

# 11. Geração do executável

A partir da pasta Documentação, o build pode ser realizado pelo arquivo:

.\gerar_exe_interface.bat

Comando PyInstaller correspondente:

python -m PyInstaller ^
 --noconfirm ^
 --clean ^
 --onefile ^
 --windowed ^
 --name FS01_Camera ^
 --icon "logoSistema.ico" ^
 --add-data "logoSistema.ico;." ^
 --add-data "..\logoFlash.png;." ^
 --add-data "..\logoProgramacaoDiaria.png;." ^
 "..\index.py"

O resultado esperado é Documentação\dist\FS01_Camera.exe. O modo --onefile produz um único executável e --windowed evita a abertura de uma janela de console. Em uma máquina de destino, o executável normalmente não exige instalação do Python.

# 12. Instalador do Windows

O projeto utiliza um script do Inno Setup (FS01_Camera.iss) para criar um instalador. O instalador copia FS01_Camera.exe e o ícone para a pasta do aplicativo, pode criar atalhos e registra a inicialização automática para o usuário atual.

Entrada de inicialização automática:

[Registry]
Root: HKCU; Subkey: "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"; ValueType: string; ValueName: "FS01Camera"; ValueData: """{app}\{#MyAppExeName}"""; Flags: uninsdeletevalue

A inicialização ocorre após o usuário entrar no Windows. Como a aplicação inicia escondida, o monitoramento fica disponível pela bandeja do sistema.

# 13. Fluxo recomendado após alterações

cd C:\Codigos\Acionamento_Pedal
python -m py_compile index.py
python index.py

cd .\Documentação
.\gerar_exe_interface.bat
.\dist\FS01_Camera.exe

Depois de validar o executável, compile novamente o arquivo FS01_Camera.iss no Inno Setup para produzir o instalador atualizado.

# 14. Melhorias futuras sugeridas

Permitir selecionar a ação do pedal pela interface: Espaço, Enter, F-teclas etc.

Direcionar o disparo especificamente para o aplicativo Câmera sem depender do foco.

Salvar preferências em arquivo JSON.

Adicionar opção na interface para ativar ou desativar a inicialização com o Windows.

Criar logs persistentes para diagnóstico técnico.

Assinar digitalmente o executável e o instalador para melhorar a confiança do Windows/SmartScreen.

# 15. Segurança e manutenção

Não altere VID/PID ou o pacote HID sem registrar os valores anteriores. A interface FF00 é proprietária da LinTx; o projeto apenas lê os relatórios HID observados e não grava firmware nem reconfigura internamente o pedal. Antes de distribuir uma nova versão, teste o executável na máquina de desenvolvimento e, se possível, em outro computador Windows.

# 16. Resumo dos principais comandos

# Instalar dependências
python -m pip install -r requirements.txt

# Validar código
python -m py_compile index.py

# Executar
python index.py

# Gerar EXE
cd .\Documentação
.\gerar_exe_interface.bat

# Testar EXE
.\dist\FS01_Camera.exe